Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»

(ФГБОУ ВО «КубГТУ»)

Институт компьютерных систем и информационной безопасности.

Направление 10.03.01 Информационная безопасность.

Отчет по лабораторной работе №3

По дисциплине: «Электротехника»

На тему: «Исследование неразветвленной цепи синусоидального тока.»

Выполнил студент: borsch

Группа: 24-КБ-ИБ3

г. Краснодар

Цель работы:

- Практическое ознакомление с установившимися режимами в последовательных RL-, RC- и RLC-цепях синусоидального тока.

Задание 1:

| Сопротивление X |  | при частоте f, Гц |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Рассчитано | XL, Ом | 14,61 | 19,48 | 24,35 | 29,21 | 38,95 | 48,69 | 58,43 |
| Измерено | U, B | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | I, A | 0,684 | 0,513 | 0,411 | 0,342 | 0,257 | 0,205 | 0,171 |
|  | XL, Ом | 14,62 | 19,49 | 24,33 | 29,24 | 38,91 | 48,78 | 58,48 |
| Рассчитано | XC, Ом | 27,93 | 20,94 | 16,76 | 13,96 | 10,47 | 8,38 | 6,98 |
| Измерено | U, B | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | I, A | 0,358 | 0,478 | 0,597 | 0,716 | 0,955 | 1,194 | 1,432 |
|  | XC, Ом | 27,93 | 20,94 | 16,75 | 13,97 | 10,47 | 8,38 | 6,98 |

L = 100 – 2,5N = 100 – 2,5*9 = 77,5 мГн * 10-3 Гн = 0,0775 Гн

C = 100 + 10N = 100 + 10*9 = 190 мкф * 10-6 Ф = 0,00019 Ф

Индуктивное сопротивление XL катушки:

XL = ω L = 2πfL

- 2*3,14*30*0,0775 = 14,61 Ом

- 2*3,14*40*0,0775 = 19,48 Ом

- 2*3,14*50*0,0775 = 24,35 Ом

- 2*3,14*60*0,0775 = 29,21 Ом

- 2*3,14*80*0,0775 = 38,95 Ом

- 2*3,14*100*0,0775 = 48,69 Ом

- 2*3,14*120*0,0775 = 58,43 Ом

Ёмкостное сопротивление XC конденсатора:

XC = 1/(ω C) = 1/(2π f C)

- 1/(2*3,14*30*0,00019) = 27,93 Ом

- 1/(2*3,14*40*0,00019) = 20,94 Ом

- 1/(2*3,14*50*0,00019) = 16,76 Ом

- 1/(2*3,14*60*0,00019) = 13,96 Ом

- 1/(2*3,14*80*0,00019) = 10,47 Ом

- 1/(2*3,14*100*0,00019) = 8,38 Ом

- 1/(2*3,14*120*0,00019) = 6,98 Ом

Задание 2:

R0 = 1 мОм; R1 = R4 = R5 = R6 = int(120/N) = int(120/9) = 13 Ом;

L2 = L4 = L6 = 100 − 2,5N = 100 – 2,5*9 = 77,5 мГн;

С3 = С5 = С6 = 100 + 10N = 100 + 10*9 = 190 мкФ;

параметры идеального источника синусоидального напряжения е1: ЭДС Е = 10 В, f = 50 Гц; Ψu = 0;

Задание 3:

Две синусоиды (красная — ток, синяя — напряжение) проходят через ноль в одни и те же моменты времени. Это значит, что сдвига фаз нет, φ = 0°.

Красная синусоида пересекает ноль позже синей. То есть ток "запаздывает". Сдвиг φ = 90°.

XL = UL/IL

- 10/0,962 = 10,395 Ом

- 10/0,722 = 13,85 Ом

- 10/0,577 = 17,33 Ом

- 10/0,481 = 20,79 Ом

- 10/0,361 = 27,7 Ом

- 10/0,288 = 34,72 Ом

- 10/0,24 = 41,6 Ом

Измеренные значения XL​ практически совпадают с расчётными.

Красная синусоида пересекает ноль раньше синей. Ток "опережает" напряжение. Сдвиг φ = 90°.

XC = UC/IC

- 10/0,358 = 27,93 Ом

- 10/0,478 = 20,92 Ом

- 10/0,597 = 16,75 Ом

- 10/0,716 = 13,97 Ом

- 10/0,955 = 10,47 Ом

- 10/1,194 = 8,38 Ом

- 10/1,432 = 6,98 Ом

Как и для индуктивности, измеренные значения XC​ практически совпадают с расчётными.

Задание 4:

| Ветвь | Измерено |  |  | Рассчитано |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В | I, А | φ, град | Z = U/I, Ом | R= Zcosφ, Ом | X = Zsin φ, Ом |
| R4L4 | 10 | 0,362 | 61,9 | 27,62 | 13,0 | 24,35 |
| R5C5 | 10 | 0,471 | – 52,1 | 21,23 | 13,0 | −16,76 |
| R6L6C6 | 10 | 0,664 | 30,2 | 15,06 | 13,0 | 7,59 |

- R4L4:

φ = 360° * Δt/T​= 360° * 3,44/13 ≈ 61,9°

φ = arctg(XL4/R4) = arctg(24,35/13) ≈ 61,9°

φ = arccos(0,471) ≈ 61,9°

Z = U/I = 10/0,545 = 27,62 Ом

R= Zcosφ = 27,62 * cos72° ≈ 13 Ом

X = Zsin φ = 27,61 * sin72° ≈ 24,35 Ом

- R5C5:

φ = arctg(− XC /R5) = arctg(− 16,76/13) = arctg(−1,289) ≈ – 52,1°

φ = – 360° * Δt/T​= – 360° * 2,89/20 ≈ – 52,0°

φ = – arccos(0,613) ≈ – 52,1°

Z = U/I = 10/0,471 = 21,23 Ом

R= Zcosφ = 21,23 * cos52° ≈ 13,0 Ом

X = Zsin φ = 21,23 * sin52° ≈ -16,76  Ом

- R6L6C6

X6 = XL6 − XC6 = 24,35 – 16,76 = 7,59 Ом

ϕ6 = arctg(XL6 − XC6)/R6 = arctg(7,59/13) ≈ 30,3°

φ6 = 360°∆t/T ≈ 360°⋅1,68/20 ≈ 30,2°

ϕ6 = arccos(0,864) ≈ 30,2°

Z = U/I = 10/0,664 = 15,06 Ом

R= Zcosφ = 15,06 * cos45° ≈ 13,0 Ом

X = Zsin φ = 15,06 * sin45° ≈ 7,59  Ом

Тестовые задания:

- – 45°

- ток уменьшится в 4 раза

- 2,2 А

- 4,4 А

- 90°, −45°, 45°, −90°

- RLC

- 60°

- RC

- RL

- R